附件3

6863口腔科材料

| 序号 | 产品类别 | 产品类别名称 | 产品描述 | 预 期 用 途 | 品 名 举 例 | 管理类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水门汀及粘接用材料 | 水门汀 | 多以金属氧化物或金属盐作为粉剂与专用液调和而固化,或糊状产品。 | 修复体及正畸附件的粘固，牙齿窝洞垫底、衬层、盖髓及充填修复。 | 磷酸锌水门汀、聚羧酸锌水门汀、玻璃离子水门汀、树脂水门汀、树脂改性玻璃离子水门汀、氢氧化钙水门汀、氧化锌丁香酚水门汀、不含丁香酚的氧化锌水门汀 | Ⅲ |
|  |  |  |  | 修复体的暂时粘接，窝洞的暂时充填修复。 | 暂时粘接用水门汀、暂封补牙条 | Ⅱ |
|  |  | 粘接剂 | 主要由树脂和溶剂等组成。 | 用于将各种修复材料、修复体、矫正器附件等粘固在经过预处理的牙齿表面或修复体上。 | 牙科粘接剂、正畸粘接剂 | Ⅲ |
|  |  | 粘接辅助材料 | 主要成分是酸,或粘接性单体，或硅烷偶联剂等。 | 用于粘接前对牙齿、金属或陶瓷等的预处理。 | 酸蚀剂、预处理剂、属处理剂、陶瓷处理剂、遮色剂 | Ⅱ |
| 2 | 牙体及根管材料 | 牙体充填材料 | 主要由金属或丙烯酸酯类树脂材料组成。 | 用于牙体缺损的永久充填修复。 | 银合金粉、复合树脂、复合体、流动树脂、渗透树脂 | Ⅲ |
|  |  | 根管充填封闭材料 | 主要是由古塔胶或氧化锌、氢氧化钙类或可固化树脂等材料组成的固体、糊状或液状材料。 | 用于对根管进行充填封闭或修补。 | 牙胶尖、根管充填糊剂、根管封闭剂 | Ⅲ |
|  |  | 根管充填辅助材料 | 主要成分是乙二胺四乙酸(EDTA)。 | 用于根管预备中润滑、清洗、去除牙根管、牙髓组织残渣。 | 根管清洗剂 | Ⅲ |
|  |  |  | 由可吸收水分的纸组成。 | 用于吸收根管内的液体。 | 吸潮纸尖 | Ⅰ |
|  |  | 脱敏剂 | 主要是由重金属盐或胶原蛋白变性剂等组成。能堵塞牙本质小管或使牙本质胶原变性。 | 用于牙齿敏感区域的脱敏治疗。 | 牙齿脱敏剂 | Ⅲ |
|  |  | 牙齿漂白剂 | 主要成分是过氧化物。仅在医生指导下使用。 | 用于治疗因四环素牙、氟牙症、死髓牙等导致的牙齿变色。 | 牙齿漂白胶 | Ⅲ |
| 3 | 预防材料 | 防龋材料 | 主要由树脂类或含氟材料或酪蛋白磷酸多肽-无定形磷酸钙、磷酸盐等组成。 | 用于预防龋齿。 | 窝沟封闭剂 | Ⅲ |
|  |  |  |  |  | 护牙素 | Ⅲ |
|  |  |  |  |  | 氟防龋材料 | Ⅱ |
| 4 | 印模及咬合记录材料 | 印模材料 | 主要由藻酸盐或琼脂或合成橡胶等组成。 | 用于取制印模，记录或重现口腔软硬组织外形及关系。 | 藻酸盐印模材料、琼脂印模材料、硅橡胶印模材料、聚醚橡胶印模材料、印模膏 | Ⅱ |
|  |  | 咬合记录材料 | 主要由硅橡胶或蜡或带颜色的纸组成。 | 用于记录咬合关系。 | 硅橡胶咬合记录材料、咬合蜡 | Ⅱ |
|  |  |  |  | 用于检查咬合关系。 | 咬合纸 | Ⅰ |
| 5 | 义齿材料及制品 | 金属类义齿材料 | 制作义齿的合金材料。 | 用于牙体缺损、牙列缺损或牙列缺失的修复。 | 铸造合金、锻造合金、焊接合金（钎料）、烤瓷合金、CAD/CAM合金、激光熔覆合金、牙科金沉积液、附着体、金属牙 | Ⅱ |
|  |  | 陶瓷类义齿材料 | 制作义齿的陶瓷类材料。 | 用于牙体缺损、牙列缺损或牙列缺失的修复。 | 瓷粉、瓷块、瓷牙 | Ⅱ |
|  |  | 高分子义齿材料 | 制作义齿的高分子材料。 | 用于牙体缺损、牙列缺损或牙列缺失的修复。 | 义齿基托聚合物、义齿软衬材料 义齿稳固剂、造牙粉及造牙水 聚合物基冠桥材料、合成树脂牙 桩核树脂、纤维桩 | Ⅲ |
|  |  |  |  |  | 暂时冠桥树脂 临时冠 | Ⅱ |
| 6 | 义齿制作辅助材料 | 模型材料 | 主要是蜡、树脂或石膏。 | 用来制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型。 | 直接嵌体蜡 | Ⅱ |
|  |  |  |  |  | 基托蜡、铸造蜡、预成型蜡、间接嵌体蜡、代型材料、牙科石膏 | Ⅰ |
|  |  | 铸造包埋材料 | 主要由二氧化硅等耐火材料和各种结合剂如石膏、磷酸盐、硅胶等组成。 | 用失蜡法制作修复体时，包埋蜡型所用的材料。 | 石膏铸造包埋材料、磷酸盐铸造包埋材料、硅胶包埋材料、铸钛包埋材料、模型包埋材料 | Ⅰ |
|  |  | 牙科分离剂 | 主要成分是有机硅化合物。 | 用于石膏和陶瓷或型蜡等之间的分离。 | 牙科分离剂 | Ⅰ |
|  |  | 复制印模材料 | 主要成分是琼脂或其他印模材料如硅橡胶。 | 用于制取模型的印模，在印模上再翻制模型。 | 琼脂复制材料、硅橡胶复制材料 藻酸盐复制材料 | Ⅰ |
| 7 | 正畸材料及制品 | 正畸材料及制品 | 口腔正畸治疗中所用的金属、陶瓷和高分子材料。 | 用于错颌畸形的矫治，使牙齿移动、排齐，矫治结果的保持以及颌骨畸形的矫治等。 | 正畸基托聚合物 | Ⅲ |
|  |  |  |  |  | 带环、托槽、正畸丝 正畸颊面管、正畸结扎丝 正畸橡皮圈、正畸弹力线 螺旋扩弓器、游离牵引钩 定制式矫治器和矫治保持器 牙科膜片 | Ⅱ |
| 8 | 口腔植入材料及制品 | 植入材料及制品 | 包括金属类、陶瓷类、高分子类、碳素类、和复合植入材料等。 | 植入到口腔颌面部组织内替代缺失的牙齿、缺损的骨组织以及畸形的矫治。 | 牙种植体、牙种植体系统 愈合基台、愈合帽、种植支抗 | Ⅲ |
|  |  |  |  |  | 骨粉，骨块 |  |
|  |  |  |  |  | 人工颞下颌关节 |  |
|  |  |  |  |  | 引导性组织再生膜 |  |
|  |  | 种植体密封胶 | 主要由聚硅氧烷、无水硅酸、麝香草酚等组成。 | 在种植体使用锁紧螺钉固定时,封闭种植体和固位体之间的空隙。 | 种植体密封胶 | Ⅲ |
| 9 | 颌面赝复材料 | 颌面赝复材料 | 主要由硅橡胶或聚甲基丙烯酸甲酯组成。 | 用于颌面软硬组织缺损和畸形的修复。 | 硅橡胶颌面赝复材料 | Ⅲ |
| 10 | 其他材料 | 牙周塞治剂 | 主要成分是氧化锌，含或不含丁香油。 | 用于牙周手术后保护牙龈，止血，止痛，固定。 | 牙周塞治剂 | Ⅲ |
|  |  | 排龈线、排龈膏 | 含或不含血管收缩或止血功能如硫酸铝等成分的棉线，或膏状材料。 | 用于在牙体预备、取印模或粘冠时排开牙龈，止血、干燥等。 | 含药排龈线、含药排龈膏 | Ⅲ |
|  |  |  |  |  | 不含药排龈线、不含药排龈膏 | Ⅱ |
|  |  | 口内研磨抛光材料 | 主要由二氧化硅或碳酸氢钠等组成。 | 在口腔内用于研磨抛光牙体组织或修复体，使其表面平滑均匀的磨料。 | 洁牙粉、抛光粉、抛光膏、喷砂粉 | Ⅱ |
|  |  | 固位纤维 | 主要成分为高分子材料如聚对苯二甲酸乙二醇酯或玻璃纤维材料。 | 用于松牙固定；缺失牙齿的临时修复；缺隙保持；固定桥的临时或永久加固和修复等。 | 固位纤维 | Ⅱ |
|  |  | 口腔溃疡膜 | 由壳聚糖或麦芽糖糊精、丙二醇或卡波姆等组成。 | 用于辅助治疗口腔黏膜炎、口腔溃疡。无药理作用。 | 口腔溃疡膜、口腔溃疡膏 | Ⅱ |
|  |  | 菌斑指示剂 | 由可食用色素组成，可以和菌斑结合显示颜色。 | 用于显示菌斑，辅助口腔检查和治疗。 | 菌斑指示剂 | Ⅰ |