附件5

6865 医用缝合材料及粘合剂

| 序号 | 产品类别 | 产品类别名称 | 产品描述 | 预 期 用 途 | 品 名 举 例 | 管理类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织缝合材料 | 非动物源性可吸收缝合线 | 由各种非动物来源的单体材料聚合或多个单体共聚制成的可降解吸收的缝合线。有些缝合线表面涂有涂层（如共聚物和硬酯酸钙混合而成）。不带针。 | 主要用于体内组织和/或器官的缝合。 | 聚乙二醇缝合线、聚乙二醇酸缝合线、聚乙醇酸（PGA）缝合线、聚甘醇酸（PGA）缝合线、聚甘醇碳酸缝合线、聚乙烯醇缝合线、聚二恶烷酮缝合线、聚乳酸（PLA，聚丙交酯）缝合线、聚对二氧环己酮缝合线、羟基乙酸、环丙烷碳酸盐共聚缝合线、乙交酯、己内酯共聚缝合线、乙交酯、己内酯和三甲烯酸盐共聚缝合线、Polyglactin 910（90%乙交酯和10%L-丙交酯共聚）缝合线、Polyglytone*6211（乙交酯,己内酯,环丙烷碳酸酯和丙交酯）缝合线、Poliglecaprone 25（乙交酯和己内酮共聚）缝合线、乙交酯、二氧环己酮、亚丙基碳酸酯共聚缝合线、E-caprolactone、L-丙交酯共聚缝合线、羟基乙酸聚合缝合线、丁烯对苯二酸酯和聚四亚甲基醚乙二醇共聚缝合线、乙二醇酸和亚丙基碳酸酯共聚缝合线 | Ⅲ类 |
|  |  | 动物源性可吸收缝合线 | 由动物来源的材料制成的可降解吸收的缝合线。不带针。 | 主要用于体内组织和/或器官的缝合。 | 羊肠缝合线、胶原蛋白缝合线 | Ⅲ类 |
|  |  | 不可吸收缝合线 | 由各种材料制成的不可降解吸收的缝合线。有些缝合线表面有润滑涂层不带针。 | 用于体内组织器官和/或皮肤的缝合。 | 锦纶（聚酰胺纤维，俗称尼龙纤维）缝合线、丙纶（聚丙烯纤维）缝合线、涤纶缝合线、不锈钢（316L）缝合线、钛缝合线、蚕丝/合成纤维（混纺）缝合线、蚕丝缝合线、聚丁酯（聚对苯二酸丁二醇酯和聚四亚甲基醚二醇的共聚物）缝线、聚偏二氟乙烯缝合线、聚四氟乙烯缝合线 | Ⅱ类 |
|  |  | 皮肤缝合钉（吻合钉） | 代替缝线、其缝合方式类似于订书钉，与特定的吻合器配合，将创面皮肤钉合到一起的材料，伤口愈合后可将拆除。 | 用于创伤及手术切口的表层皮肤缝合。 | 皮肤吻合器用吻合钉 | Ⅱ类 |
|  |  | 消化道缝合钉（吻合钉） | 代替缝线、与特定腔道吻合器械配合，使体内两个断开的腔道吻合到一起的植入性材料 | 用于对特定的腔道器官进行连接并使其相吻合。 | 肠道吻合钉、食道吻合钉 | Ⅱ类 |
|  |  | 组织缝合钉（吻合钉） | 代替缝线，与特定的吻合器配合，将切开的组织钉合到一起的材料。 | 用于体内组织的相吻合。 | 内窥镜切割吻合器用缝合钉、血管吻合针、生物可吸收吻合钉 | Ⅲ类 |
| 2 | 组织粘合材料 | 粘接性粘合剂 | 用于被粘合组织界面的粘合剂，有多组分和单组分之分。不包括牙科粘合剂。 | 用于组织粘合 | α-氰基丙烯酸异丁酯粘合剂、α-氰基丙烯酸正丁酯粘合剂、2－辛基－氰基丙烯酸酯粘合剂 | Ⅲ类 |
|  |  | 填充类粘合剂 | 在原位固化后具有一定的占位形态的粘接材料。不包括牙科粘合剂 | 用于封堵和固定 | 骨水泥、输卵管粘堵剂、输精管粘堵剂 | Ⅲ类 |